2026年度水质管理检测中心申请采购实验室气体服务采购要求
	序号
	名称
	型号
	数量
	纯度等级
	杂质控制指标
	备注

	1
	高纯氩气
	40L
	1
	≥99.999%
	H₂O≤3ppm；N₂≤5ppm；总烃≤1ppm
	 无油、无水、无颗粒杂质 充装压力不小于10±0.5MPa

	2
	高纯氮气
	40L
	1
	≥99.999%
	H₂O≤3ppm；N₂≤5ppm；总烃≤1ppm
	无油、无水、无颗粒杂质 充装压力不小于12±0.5MPa

	3
	高纯氦气
	40L
	2
	≥99.999%
	H₂O≤3ppm；N₂≤5ppm；总烃≤1ppm
	无油、无水、无回收气体，无颗粒杂质 单原子气体纯度达标 压力不小于15±0.5MPa



	4
	高纯液氩
	175L
	2
	≥99.999%
	H₂O≤3ppm；N₂≤5ppm；总烃≤1ppm
	实验室仪器的工作压力是0.65MPa  

无悬浮杂质


气体使用需求：
一、期限:2026年6月22日至2027年6月22日。

二、用途:实验室水质检测分析
三、具体要求:

1、钢瓶表面标识清楚：气体名称、纯度等级、生产厂家、生产日期、检验日期、额定压力、气瓶编号。

2、每只钢瓶配备合格标准螺纹阀门，并附带原厂保护帽，阀门开关灵活，无泄漏。

3 、钢瓶外观无变形、无腐蚀、无划痕、无焊补痕迹，检验有效期≥6个月。

4、高压钢瓶：常温下检查压力表显示压力，若低于本要求规定的下限（氩气＜9.5MPa、氮气＜11.5MPa、氦气＜14.5MPa），视为充装量不足，需更换钢瓶。高纯液氩瓶配备完整的附件：液位计、安全阀、输液阀、增压阀、气化器接口，所有附件工作正常，瓶身无异常结霜、无泄漏。
5、气体质量稳定，根据实验室检测需要随时配送气体，确保检验工作不中断。

6、技术支持：为实验室提供气体使用、储存、安全操作的技术咨询服务，需要时可派人员到现场进行指导。配送气体时帮助安装、更换气瓶，及时维修、解决用气过程中的问题。
7、所供特种气体通过甲方实验合格后，方可签订合同并协商相关条款。

8、 此次采购项目采取价格最低且气体验收合格的评审原则确定合作方。
四、甲乙双方的责任和权利在合同中进行详细约定。

 

