药剂采购技术参数及要求：

- 品名：聚合氯化铝

- （质量标准：达到或超过国家标准《水处理剂聚合氯化铝》GB/T22627-2022）

| 氧化铝（Al2O3）的质量分数/% ≥ | 8.0 |
| --- | --- |
| 盐基度/% | 20.0--98.0 |
| 密度（20℃）/（g/cm3） ≥ | 1.12 |
| 不溶物的质量分数/% ≤ | 0.4 |
| pH值（10g/L水溶液） | 3.5-5.0 |